# پیشنهاد طراحی چارچوب آلی-فلزی (MOF) رسانا و آب‌گریز برای جذب انتخابی $\text{CO}_2$

## معرفی ماده پیشنهادی

ماده پیشنهادی برای برآورده کردن مشخصات فنی متناقض، یک چارچوب آلی-فلزی دو‌بعدی با نوارهای رسانای $\pi$-d متصل است که دارای گروه‌های عاملی فلوئوردار در دیواره حفره‌ها می‌باشد. این ماده با فرمول شیمیایی **$\text{Ni}_3(\text{F-HITP})_2$** شناخته می‌شود، که در آن F-HITP مخفف **2,3,6,7,10,11-hexaamino-1,4,5,8,9,12-hexafluorotriphenylene** است. این طراحی بر پایه ساختار موفق $\text{Ni}_3(\text{HITP})_2$ با اصلاحات استراتژیک برای افزایش آب‌گریزی و پایداری اسیدی بنا شده است.

---

### ۱. استراتژی شیمیایی: آب‌گریزی در برابر تمایل بالا به $\text{CO}_2$

**چالش:** تعادل میان ایجاد سایت‌های فعال برای جذب $\text{CO}_2$ (که معمولاً قطبی هستند) و آب‌گریزی (که نیازمند سطوح غیرقطبی است).

**راهکار پیشنهادی:**

برای دستیابی به جذب قوی $\text{CO}_2$ بدون افزایش تمایل به آب، از دو استراتژی **مهندسی سایز حفره** و **تنظیم پتانسیل الکتروستاتیککی** به کمک گروه‌های فلوئور استفاده می‌کنیم:

*   **اصل HSAB و سایت‌های نرم:** کربن دی‌اکسید یک اسید لوئیس نرم (پذیرنده $\pi$) و آب یک باز لوئیس سخت (دهنده زوج الکترون $\sigma$) است. با استفاده از فلز **Ni(II)** در هندسه مربع‌مستطیلی (Low-spin $d^8$) و لیگاند مین‌های غنی از الکترون $\pi$، ساختاری ایجاد می‌کنیم که تعاملات نرم-نرم با $\text{CO}_2$ را ترجیح می‌دهد ولی از برهم‌کنش‌های الکتروستاتیک قوی با آب (که به سایت‌های سخت نیاز دارد) اجتناب می‌ورزد.

*   **نقش گروه‌های فلوئور:** استخلاف‌های فلوئور روی حلقه تری‌فنیلن دو عملکرد حیاتی دارند:

1.  **آب‌گریزی فوق‌العاده:** پیوندهای C-F با قطبی‌شدگی بالا اما缺乏 توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی به عنوان دهنده، ایجاد می‌کنند. این امر انرژی تشکیل خوشه‌های آب در حفره‌ها را افزایش داده و جذب آب را به شدت سرکوب می‌کند.

2.  **افزایش تمایل به $\text{CO}_2$:** با اینکه فلوئور الکترونگاتیو است، اما اتم‌های کربن مجاور در حلقه آروماتیک دارای بار جزئی مثبت ($\delta^+$) می‌شوند. این نقاط مثبت، تعاملات کوادروپول-دوقطبی مطلوبی با اتم‌های اکسیژن با بار جزئی منفی در مولکول $\text{CO}_2$ ($O^{\delta^-}$) ایجاد می‌کنند.

*   **مهندسی سایز حفره:** گروه‌های فلوئور به سمت داخل حفره‌ها جهت‌گیری می‌کنند و قطر حفره را از حدود ۱.۵ نانومتر در ساختار اصلی به محدوده بهینه‌ی **۰.۶-۰.۷ نانومتر** کاهش می‌دهند. این محدودیت هندسی، موجب هم‌پوشانی بهتر پتانسیل‌های وان‌دروالسی با مولکول $\text{CO}_2$ (قطر جنبشی ۰.۳۳ نانومتر) شده و گرمای ایزوستریک جذب ($Q_{st}$) را به محدوده مطلوب ۴۰-۳۵ کیلوژول بر مول افزایش می‌دهد، در حالی که برای مولکول $\text{N}_2$ بزرگ‌تر، مانع فضایی ایجاد می‌کند.

---

### ۲. هدایت الکتریکی در برابر تخلخل دائمی

**چالش:** اغلب MOFهای رسانا چگال هستند یا ساختار نوارهای رسانا، فضای حفره‌ها را اشغال می‌کند.

**طراحی topology و مسیر رسانایی:**

*   **توپولوژی و ساختار:** ساختار پیشنهادی دارای توپولوژی **hcb** (لانه زنبوری) دو‌بعدی است که لایه‌های آن به صورت AA-stacked روی هم چیده می‌شوند. این چیدمان منجر به تشکیل کانال‌های یک‌بعدی عمود بر صفحه لایه‌ها می‌شود.

*   **مکانیسم هدایت:** مسیر رسانایی از طریق هم‌پوشانی مداری اوربیتال‌های $d_{x^2-y^2}$ فلز نیکل با اوربیتال‌های $\pi^*$ لیگاند مین-آروماتیک فراهم می‌شود. این ساختار "خود‌دoping" به دلیل وجود Ni(II)/Ni(III) مخلوط ظرفیتی در شرایط محیطی، ساختار نوارهای ناقص ایجاد می‌کند که امکان انتقال بار را فراهم می‌سازد.

*   **حفظ تخلخل:** برخلاف MOFهای سه‌بعدی رسانا که اغلب چگال هستند، در این ساختار دو‌بعدی، ستون‌های مولکولی (Pillars) وجود ندارند و فضای بین لایه‌ای تماماً به عنوان حفره در دسترس است. با جایگذاری استراتژیک گروه‌های فلوئور، سطح BET قابل دستیابی **بیش از ۸۵۰ $\text{m}^2 \text{g}^{-1}$** پیش‌بینی می‌شود که برای دستیابی به ظرفیت کاری مورد نظر کافی است.

*   **پایداری رسانایی:** از آنجا که مسیر رسانایی در صفحات محکم $\text{Ni-N}$ و داخلی ساختار قرار دارد، پر شدن حفره‌ها با $\text{CO}_2$ یا تماس با بخار آب، اختلالی در شبکه رسانایی ایجاد نمی‌کند.

---

### ۳. باززایی الکتروترمال و ملاحظات حرارتی

**تحلیل انرژی و طراحی الکترود:**

*   **محاسبه گرمای ژول:**

برای دفع ۴ میلی‌مول بر گرم $\text{CO}_2$ با گرمای جذب средینه ۴۰ کیلوژول بر مول:

$$ Q_{des} = 4 \,\text{mmol g}^{-1} \times 40 \,\text{kJ mol}^{-1} = 160 \,\text{J g}^{-1} $$

با توجه به ظرفیت گرمایی ویژه تقریبی ($C_p \approx 0.8 \,\text{J g}^{-1} \text{K}^{-1}$)، افزایش دمای مورد نیاز:

$$ \Delta T \approx \frac{160}{0.8} = 200 \,\text{K} $$

بنابراین، دمای باززایی حدود **$250^\circ \text{C}$** (از ۵۰ درجه شروع) خواهد بود که پایین‌تر از دمای تجزیه لیگاند (معمولاً $>350^\circ \text{C}$) است.

*   **توان مصرفی و یکنواختی:**

با رسانندگی الکتریکی $\sigma \ge 1 \times 10^{-3} \text{ S cm}^{-1}$ (و در واقع در حد $1 \text{ S cm}^{-1}$ در ساختارهای Ni-HITP)، می‌توان از ولتاژ پایین (مثلاً ۵-۱۰ ولت) استفاده کرد.

برای جلوگیری از نوسانات دمایی و ایجاد نقطه داغ (Hotspot) که منجر به تخریب اکسیداتیو می‌شود، استفاده از الکترودهای بین‌انگشتی (Interdigitated Electrodes) روی یک بستر سرامیکی متخلخل پیشنهاد می‌شود. پودر MOF به صورت یک لایه نازک (Film) روی این الکترودها رسوب داده می‌شود تا طول مسیر عبور جریان حداقل و یکنواختی حرارتی حداکثر شود.

---

### ۴. امکان‌سنجی سنتز و مهندسی نقص

**روش سنتز:**

*   **مسیر سنتزی:** روش **Solvothermal** در دمای ۱۲۰-۸۵ درجه سانتی‌گراد.

*   **کنترل اکسایش:** لیگاند فلوئوردار (F-HITP) در ابتدا به صورت هگزاآمین سنتز شده و سپس در حضور نیکل (II) استات تحت اتمسفر آرگون یا نیتروژن با حلال مخلوط آب/اتانول واکنش داده می‌شود. برای تضمین رسانندگی، نیاز است ساختار دارای ظرفیت مخلوط باشد؛ این امر با اکسایش کنترل شده پس از سنتز (تیمار حرارتی در هوای رقیق یا قرارگیری در معرض ید) برای ایجاد حفره‌های الکترونی (holes) کوچک اما مؤثر انجام می‌شود.

**نقص‌های احتمالی:**

*   **نقص لیگاند (Missing Linker):** منجر به افزایش قطبیت و جذب آب می‌شود.

*   **استراتژی کاهش نقص:** استفاده از غلظت‌های استوکیومتری دقیق و افزودن مقدار جزئی اسید استیک به عنوان مدولاتور برای کاهش سرعت بلورش و تضمین تکمیل شبکه کئوردیناسیونی.

**تکنیک‌های مشخصه‌یابی:**

*   XRD برای تأیید بلورینگی و تخمین اندازه حفره از طریق تغییرات پارامتر شبکه.

*   اندازه‌گیری رطوبت (Dynamic Vapor Sorption) برای تأیید ایزوترم آب‌گریزی (نوع V یا نزدیک به صفر).

*   آزمون پروب چهار نقطه‌ای روی پلت پودر فشرده برای اندازه‌گیری دقیق رسانندگی الکتریکی.

---

### ۵. پایداری شیمیایی در حضور اسید کربنیک

**تحلیل آسیب‌پذیری و راهکار حفاظت:**

مهم‌ترین تهدید برای MOFهای آمینی، هیدرولیز پیوند M-N توسط اسید کربنیک (pH ~ 4) است.

*   **مکانیزم تخریب:** پروتونه شدن اتم نیتروژن لیگاند توسط $H^+$ آزاد شده از $H_2CO_3$، که منجر به ضعیف شدن پیوند Ni-N و جدا شدن لیگاند می‌شود.

*   **استراتژی حفاظت (Shielding):**

گروه‌های فلوئور الکترون‌کشنده، چگالی الکترونی روی اتم‌های نیتروژن کئوردینه شده را کاهش می‌دهند. این امر ممانعت ترمودینامیکی در برابر پروتونه شدن (حمله اسید) ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، نیتروژن‌های "فاقد الکترون‌تر" اهداف کمتر جذابی برای پروتون‌ها هستند.

علاوه بر این، آب‌گریزی ذاتی سطح حفره به عنوان یک سد فیزیکی عمل کرده و از نفوذ مولکول‌های آب حاوی اسید کربنیک به داخل ساختار جلوگیری می‌کند (Effect: Kinetic stability). پایداری سینتیکی بالا در فلز Ni(II) با لیگاندهای میدان قوی $d^8$ نیز مکمل این حفاظت است.

### جمع‌بندی انرژی و عملکرد

با ظرفیت کاری ۴ میلی‌مول بر گرم و انرژی ورودی تقریبی ۱.۵-۱.۸ گیگاژول بر تن $\text{CO}_2$ (شامل گرمای محسوس و نهان)، این سیستم به راحتی محدودیت ۳ گیگاژول بر تن را برآورده می‌کند. انتخاب $\text{Ni}_3(\text{F-HITP})_2$ یک راه‌حلی جامع مهندسی است که تعادل ظریف میان رسانایی، جذب انتخابی در محیط مرطوب و پایداری بلندمدت را برقرار می‌سازد.