**پیشنهاد مهندسی: طراحی چارچوب فلز-آلی رسانا و آب‌گریز $Ni_3(THT)_2$ برای جذب انتخابی $CO_2$**

بر اساس الزامات پیچیده مطرح شده برای جداسازی $CO_2$ از گاز دودکش مرطوب با استفاده از بازسازی الکتروترمال، چارچوب فلز-آلی دوبعدی **$Ni_3(THT)_2$ (نیکل-تری‌فنیلن‌هگزاتیول)** به عنوان راه‌حل نهایی پیشنهاد می‌شود. در ادامه، تحلیل فنی و گام‌به‌گام این طراحی مطابق با معیارهای درخواستی ارائه شده است:

### ۱. آب‌گریزی در برابر میل ترکیبی بالای $CO_2$

برای غلبه بر رقابت جذب آب و $CO_2$، از **اصل اسید و باز سخت و نرم (HSAB)** استفاده می‌شود.

*   **استراتژی شیمیایی:** در شبکه $Ni-S$، اتم‌های گوگرد به عنوان باز نرم و یون‌های $Ni^{2+}$ به عنوان اسید مرزی/نرم عمل می‌کنند. مولکول آب (باز سخت) تمایل ترمودینامیکی بسیار ضعیفی برای پیوند با این سایت‌های نرم دارد. در مقابل، $CO_2$ با گشتاور چهارقطبی قوی خود، از طریق برهم‌کنش‌های واندروالسی و انتقال بار جزئی ($\pi$-back-donation) با ابر الکترونی مزدوج سیستم پیوند فیزیکی قوی برقرار می‌کند.

*   **غربال‌گری مولکولی:** با تنظیم فاصله بین‌لایه‌ای در حدود $4.5$ تا $5.5$ آنگستروم، از ورود خوشه‌های هیدراته آب جلوگیری شده، اما $CO_2$ (با قطر سینتیکی $3.3$ آنگستروم) به راحتی نفوذ می‌کند و گزینش‌پذیری IAST به مقادیر $\geq 100$ می‌رسد.

### ۲. رسانایی الکتریکی در برابر تخلخل دائم بالا

دستیابی همزمان به رسانایی $\geq 1 \times 10^{-3} \text{ S cm}^{-1}$ و سطح ویژه $\text{BET} > 800 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ چالشی اساسی است.

*   **توپولوژی و مسیر انتقال بار:** این MOF دارای توپولوژی هانی‌کامب (**hcb**) است. انتقال بار از طریق مسیرهای درون‌پیوندی (Through-bond) در امتداد پیوندهای مزدوج $\pi-d$ بین لیگاند و فلز صورت می‌گیرد. از آنجا که مسیر رسانایی در اسکلت اصلی شبکه است، حضور گاز در حفرات اختلالی در آن ایجاد نمی‌کند.

*   **حفظ تخلخل:** برای جلوگیری از روی هم افتادگی متراکم لایه‌ها (Restacking) که تخلخل را از بین می‌برد، از فعال‌سازی با $CO_2$ فوق‌بحرانی ($scCO_2$) در مرحله سنتز استفاده می‌شود.

### ۳. بازسازی الکتروترمال بدون تخریب حرارتی

*   **محاسبات انرژی:** با فرض گرمای ایزوستریک جذب $\Delta H_{ads} \approx 40 \text{ kJ mol}^{-1}$، انرژی حرارتی (ژول) مورد نیاز برای دفع $4 \text{ mmol g}^{-1}$ گاز $CO_2$ برابر است با:

$$Q = 4 \times 10^{-3} \text{ mol g}^{-1} \times 40 \text{ kJ mol}^{-1} = 0.160 \text{ kJ g}^{-1} = 160 \text{ kJ kg}^{-1}$$

این مقدار به همراه گرمای محسوس بستر، بسیار کمتر از سقف $3 \text{ GJ tonne}^{-1}$ است.

*   **مدیریت حرارتی:** برای جلوگیری از ایجاد نقاط داغ (Hotspots)، استفاده از پیکربندی **الکترودهای شانه‌ای درهم‌تنیده (Interdigitated Electrodes)** بر روی فیلم ضخیم جاذب پیشنهاد می‌شود تا توزیع ولتاژ و حرارت کاملا یکنواخت باشد.

*   **محدودیت دمایی:** حداکثر دمای محلی باید $< 150^\circ\text{C}$ نگه داشته شود تا از شکستن پیوندهای کئوردینانسی و اکسایش لیگاند جلوگیری گردد.

### ۴. امکان‌سنجی سنتز و مهندسی نقص‌ها

*   **سنتز و کنترل حالت اکسایش:** روش سنتز بین‌فازی (Interfacial) یا حلال‌گرمایی در اتمسفر بی‌اثر (آرگون) برای تثبیت حالت اکسایش $Ni^{2+}$ پیشنهاد می‌شود.

*   **نقص‌های ساختاری:** مهم‌ترین نقص مخرب، اکسایش گروه‌های تیول به دی‌سولفید در حضور اکسیژن است که هم تخلخل را مسدود می‌کند و هم با قطع سیستم مزدوج، رسانایی را به شدت کاهش می‌دهد.

*   **مشخصه‌یابی:** از تکنیک XPS برای پایش دقیق حالت اکسایش نیکل و گوگرد و از پراش پرتو ایکس پودری (PXRD) برای تایید بلورینگی و عدم تغییر فاصله بین‌لایه‌ای استفاده می‌شود.

### ۵. پایداری در حضور اسید کربنیک ($\text{pH} \approx 4$)

*   **مقاومت در برابر هیدرولیز:** کمپلکس‌های اسپین‌پایین $d^8$ نیکل ($Ni^{2+}$) در هندسه مربع مسطح دارای **بی‌اثری سینتیکی (Kinetic Inertness)** بالایی در برابر واکنش‌های جانشینی هستند.

*   **استراتژی محافظت:** آب‌گریزی ماکروسکوپیک (جذب آب $< 5\%$) و محیط هیدروفوب درون حفرات مانع از تجمع آب مایع و تشکیل غلظت‌های بالای یون هیدرونیوم ($H_3O^+$) در اطراف گره‌های فلزی می‌شود. این امر از حملات پروتونی به پیوند فلز-لیگاند جلوگیری کرده و پایداری شبکه را برای عبور از $10,000$ چرخه با تغییرات ابعادی $< 2\%$ تضمین می‌کند.