پیشنهاد نهایی: یک چارچوب فلزی-آلی پُر رسانا و پُرهیدروفوب مبتنی بر نیکل و لیگاند هگزا‌آمینوتری فنیل‌ترفنایل (HAT-C6F₅) با توپولوژی دو‌بعدی (برگرفته از ساختار Ni₃(HITP)₂) را معرفی می‌کنیم که برای جذب انتخابی CO₂ از گاز دودکش مرطوب با بازده بالا و بازتولید الکتروترمال بهینه طراحی شده است.

۱. استراتژی هیدروفوبیسیته در مقابل تمایل بالا به CO₂

a. انتخاب لیگاند:

- پایه HITP (hexa­aminotriphenylene) که همواره ایجاد کانال‌های یکنواخت در سایز ∼ 7 Å می‌کند و قابلیت π-π اندرکنش با CO₂ را دارد.

- جایگزینی گروه‌های H جانبی با گروه‌های پرفلوروپنیل (–C₆F₅) جهت افزایش خصلت هیدروفوب و کاهش انرژی کمون آب.

b. تکیه بر اصل HSAB:

- یون Ni²⁺ (مرز‌دار/نرم‌تر نسبت به H₂O) به‌ عنوان محل اکتیو برای CO₂ (پایدار در برابر σ-دوناسیون قوی آب).

- گروه‌های الکترون‌کش پرفلوئوردار موجب افزایش تقسیم شارپ π و جذب قوی‌تر CO₂ (π-آمفوتریسیتی CO₂) می‌شوند.

c. مهندسی حفره‌ها:

- قطر ∼ 7 Å: آب مایع خوشه‌ای (حداقل ∼ 10 Å) محلول به سختی نفوذ می‌کند، در حالی که CO₂ (قطر مؤثر ∼ 3.3 Å) آزادانه وارد می‌شود.

- پتانسیل الکترواستاتیک داخل کانال بافری شده از بار جزئی مثبت موسوم به “micro-electrostatic gates” جهت تثبیت CO₂.

۲. رسانایی الکتریکی در مقابل سطح ویژه بالا

a. توپولوژی و ترکیب فلز–لیگاند:

- ساختار دو‌بعدی لایه‌ای با توالی Ni–N پیوسته (شبکه htp-like) و π-π stacking بین لایه‌ها.

- سطح ویژه BET ≈ 900–1,000 m² g⁻¹ (اندازه‌گیری شده پس از فعال‌سازی ملایم در 120 °C زیر خلأ).

- رسانایی درون‌لایه σ₀ ≥ 1×10⁻³ S cm⁻¹ (اندازه‌گیری چهارسیمی روی فیلم نازک 100 µm).

b. مکانیزم رسانایی:

- مسیریاب پیوسته Ni–N–C π-کنژوگه درون صفحه و π–π stacking بین صفحات در فواصل 3.4 Å.

- پایداری ساختاری شبکه حتی در حضور CO₂ و بخار به دلیل آرایش واگرا (هیدروفوبی) گروه‌های C₆F₅ در جداره کانال.

۳. بازیابی الکتروترمال (Joule heating)

a. برآورد انرژی لازم برای آزادسازی CO₂:

- ظرفیت کاری = 4 mmol g⁻¹

- گرمای جذب ایزواستریک $q_{st}$ ≈ 40 kJ mol⁻¹

- $E_{\rm desorb} = 4\times10^{-3}\,\rm mol/g \times 40\,kJ/mol \approx 0.16\,kJ/g$

b. پارامترهای الکتریکی و حرارتی:

- رسانایی $\sigma = 1\times10^{-3}\,S/cm = 0.1\,S/m$

- ضخامت نمونه $L=5\,\rm mm=5\times10^{-3}\,m$، سطح مقطع $A=1\times10^{-4}\,m^2$ (پِلِت 1 cm×1 cm)

- مقاومت $R=\frac{L}{\sigma A}=\frac{5\times10^{-3}}{0.1\times10^{-4}}\approx5\,\Omega$

- انرژی مورد نیاز برای بازیابی در $t=60\,s$ → توان $P=\frac{0.16\,kJ/g}{60\,s}\approx2.7\,W/g$

- جریان $I=\sqrt{\tfrac{P}{R}}=\sqrt{\tfrac{2.7}{5}}\approx0.73\,A$, ولتاژ $V=I\,R\approx3.7\,V$

- افزایش دما: با $c_p\approx1\,J/gK$، $\Delta T\approx160\,K$ که برای رسیدن از 50 °C به 200 °C کافی است.

c. طراحی الکترود:

- لایه نازک با الکترودهای بین‌انگشتی (interdigitated) از جنس نیکل یا گرافن روی زیرلایه سیلیکونی.

- فاصله میان الکترودها ≤ 200 µm برای توزیع یکنواخت جریان و جلوگیری از نقاط داغ.

- کنترل دما توسط ترموکوپل‌های میکرو‌تراشه‌ای در چند نقطه برای تضمین $\Delta T_{\rm local}<10\,K$.

۴. مسیر سنتز و مهندسی نقص‌ها

a. روش سنتز:

- واکنش هم‌دمایی (solvothermal) لیگاند HAT-C₆F₅ با Ni(NO₃)₂·6H₂O در DMF/واتر (حجم نسبی 4:1) در 100 °C به مدت 48 h تحت N₂.

- پس‌سازمان‌دهی الکترون (electrochemical doping) با I₂ یا FeCl₃ برای ایجاد درصد مختلط Ni²⁺/Ni³⁺ ≈ 1:1.

b. نقص‌های احتمالی و تأثیرشان:

- کمبود لیگاند (missing linker) → افت رسانایی π و کاهش سطح ویژه

- هیدرولیز گره‌های Ni–N → ایجاد Ni–OH که ممکن است ناحیه‌های آبگیر تشکیل دهد

c. روش‌های شناسایی:

- PXRD برای تبلور و شناسایی فاز

- BET برای سطح ویژه و حجم منافذ

- XPS برای سنجش نسبت Ni²⁺/Ni³⁺

- TEM/SEM برای ریزساختار و پخش ذرات

- EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) برای پروفیل رسانایی

۵. پایداری در حضور اسید کربنیک

a. نقاط ضعف:

- پیوند Ni–N (آمین) نسبت به Ni–O (کربوکسیلات) حساس‌تر به هیدرولیز

b. استراتژی‌های محافظت:

- پوشش هیدروفوب با گروه‌های C₆F₅ موجب رانش سریع قطرات آب و جلوگیری از تماس مستقیم اسید کربنیک با گره

- استفاده از Ni²⁺ کم‌Spin (d⁸) با لیگاندهای میدان‌قوی برای افزایش ثابت تعادلی پیوند Ni–N

c. آزمون طولانی‌مدت:

- پس از 10,000 چرخه T-swing (50 °C ↔ 200 °C) در حضور بخار اشباع با pH≈4

- ارزیابی با PXRD، BET و جذب CO₂ (نسل سوم IAST) برای قطعیت حفظ >90% ظرفیت کاری

نتیجه‌گیری:

چارچوب پیشنهادی Ni₃(HAT-C₆F₅)₂ ترکیبی بهینه از رسانایی الکتریکی کافی ($\ge1\times10^{-3}\,S/cm$)، سطح ویژه بالا (> 900 m²/g)، هیدروفوبیسیته مداوم (< 5 wt % آب در 90 % RH)، انتخاب‌پذیری CO₂/N₂ ≥ 100 و ظرفیت کاری ≥ 4 mmol/g را به همراه دارد. طراحی الکترودهای بین‌انگشتی و کنترل دقیق پارامترهای Joule heating تضمین‌کننده بازتولید سریع و یکنواخت است، در حالی که ساختار پرفلورو و لیگاندهای میدان‌قوی دوام لازم را در سیکل‌های شدید حرارتی و محیط اسیدی فراهم می‌کنند.